OpenLane: Guía de instalación y funcionamiento. Por: Enrique Damián A.

Canal youtube: @EnriqueDamianA

GitHub de esta de este documento guía: https://github.com/edamian-ai/OpenLane

“Se incluye la instalación de Klayout para leer los archivos gds generados por OL”

Plataforma en donde se instaló:

- WorkStation DELL 5820, 32 GB de RAM, Intel(R) Xeon(R) W-2133 CPU @ 3.60GHz,

- Máquina Virtual VirtualBox Ubuntu 24.04.1 (12GB de RAM – 4Cores – 50GB de discoVirtual)

Links de conocimiento:

- https://github.com/AnoushkaTripathi/Openlane_Installation_guide repositorio con la mejor guía de instalación de OL

- https://www.youtube.com/watch?v=gZtvArK3s08 La guía de arriba pero en video

- https://github.com/efabless/openlane repositorio de herramientas de efabless

- https://www.youtube.com/watch?v=d0hPdkYg5QI muy buen minicurso de OpenLane por efabless

https://www.youtube.com/watch?v=jEGq7JVHGvQ    Una buena guía de instalación de varias herramientas incluyendo OpenLane y Klayout

Paso 1: Actualizar la base de datos de los paquetes de Linux

sudo apt-get update

sudo apt-get install ca-certificates curl

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

Paso 2: Instalar certificados

sudo apt-get install ca-certificates curl

Nos indica que se instalará un paquete nuevo y que ocupara 534KB,enseguida nos preguntará si queremos continuar, indicar Y

Paso 3. Instalar las llaves de acceso

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

Paso 4. Habilitar la extracción de docker

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc

Paso 5: cambiar permisos

sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

Paso 6. actualizar la base de datos

echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update

Paso 7. Instalar Docker

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Nos indicará que instalará 12 nuevos paquetes y ocupará 472 MB, y pregunta si estamos de acuerdo, tecleamos Y y continuamos

Paso 8. Para asegurar que hemos instalado correctamente Docker, procesamos Hello World

sudo docker run hello-world

Aquí nos indicará que está instalado correctamente.

En caso de que nos entregue un error de permiso denegado “permission denied” crear el grupo:

sudo groupadd docker

y después darle los permisos adecuados:

sudo usermod -aG docker $USER

Paso 9: Instalar OpenLane.

Recargar y actualizar paquetes:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt install -y build-essential python3 python3-venv python3-pip python3-tk curl make git

Indicar Yes, cuando nos solicite actualizar lo que sea necesario.

Paso 10. Descargar OpenLane de Git e instalar:

cd $HOME

git clone https://github.com/The-OpenROAD-Project/OpenLane

En mi caso el proceso tardó aproximadamente 2 min

Paso 11: Verificar versiones

git --version
docker --version
python3 --version
python3 -m pip --version
make --version
python3 -m venv -h

En mi caso no fue necesario instalar o actualizar versiones:

pero si alguna hiciera falta se deberán instalar con por ejemplo:

sudo apt install python3

sudo apt install make

Paso 12. Ahora ir al directorio de OpenLane

cd OpenLane

Paso 13. Compilar con make

make

Si nos aparece un error de permiso denegado, agregar un grupo llamado docker

sudo groupadd docker

después elevar los permisos al superuser con:

sudo usermod -aG docker $USER

Paso 13. reiniciar la PC o la máquina virtual

Paso 14. ir a la carpeta de OpenLane

cd OpenLane

Paso 15 procesar de nuevo make:

make

El proceso tardó aproximadamente 4 minutos

Paso 16, Una vez que OpenLane fué instalado satisfactoriamente, realizar una prueba de la instalación mediante el script test el cual procesará el proyecto spm que viene definodo por defecto en OpenLane, para ello:

make test

El proceso tardó aproximadamente 1 min y el resultado debe ser satisfactorio: “Basic test passed”

Si todo bien, en este momento podremos procesar algún otro proyecto, para ello:

Paso 17 Montar el ambiente de OpenLane  con make mount

make mount

tiempo aproximado 2 minutos

Paso 18. Ahora ya se pueden ingresar diferentes comandos por ejemplo para el proyecto de ejemplo spm:

./flow.tcl -design spm

Tiempo 2 min.

Fin. De Instalacion de OpenLane

Como visualizar los archivos gds. Instalación de iverilog

paso 19. Instalar IveriLog

sudo apt install iverilog

Paso 2. Actrualizar paquetes

sudo apt-get update

Paso 3,  Instalar Klayout

sudo apt-get install  klayout

Indicar que si (Y) para autorizar la instalacion de 299MB de espacio.

Paso 4. Correr Klayout

klayout

Se verá de la siguiente manera:

Ahora, ya estamos listos para abrir un archivo de definición gds: Ir al archivo gds que se creó con  en mi caso: